# SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE

Liczba zamawianych zestawów – 60 szt.

Wykonawca

Producent: .

Nazwa  zestawu / typ

| ## Lp. | ### Zakres | Minimalne parametry oferowanych urządzeń |  | Parametr w oferowanym urządzeniu Szczegółowy opis oferowanych parametrów w tym nazwa/typ podzespołu i producent Uwaga należy podać dokładne wartości parametrów oferowanego sprzętu (Zamawiający nie dopuszcza zapisów typu: „zgodnie z SIWZ”, „spełnia” czy „tak”). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1. | ### Typ | Urządzenie wielofunkcyjne |  |  |
| Parametry drukowania |  |  |  |  |
| 2. | Technologia druku | laserowa, laserowa LED, monochromatyczna |  |  |
| 3. | Szybkość drukowania A4 | co najmniej 20 str/min |  |  |
| 4. | Rozdzielczość drukowania | 1200 x 1200 dpi |  |  |
| 5. | Czas wydruku pierwszej strony | do 8 sekund |  |  |
| 6. | Języki druku | co najmniej emulacja PCL5e, PCL6, PostScript 3 |  |  |
| 7. | Drukowanie dwustronne | automatyczne |  |  |
| Parametry skanowania |  |  |  |  |
| 8. | Rozdzielczość optyczna skanowania | 600 x 600 dpi |  |  |
| 9. | Szybkość skanowania | co najwyżej 8 sekund/stronę w kolorze, 4 sekundy/stronę w czerni |  |  |
| 10. | Skanowanie dwustronne | automatyczne |  |  |
| 11. | Głębia kolorów | Wejście 48 bit/Wyjście 24 bit |  |  |
| 12. | Podawanie dokumentów | Automatyczny podajnik dokumentów wraz z duplexem na co najmniej 50 arkuszy, |  |  |
| 13. | Typ skanera | płaski |  |  |
| 14. | Format zapisu do pliku | co najmniej PDF, JPEG, GIF, PNG |  |  |
| 15. | Skanowanie do | co najmniej FTP, e-mail, CIFS (SMB), pamięć USB |  |  |
| 16. | Sterownik / kompatybilność | co najmniej TWAIN |  |  |
| Parametry kopiowania |  |  |  |  |
| 17. | Szybkość kopiowania A4 |  | co najmniej 30 str/min |  |
| 18. | Rozdzielczość optyczna kopiowania |  | 600 x 600dpi |  |
| 19. | Czas wykonania pierwszej kopii |  | do 10 sekund |  |
| 20. | Zmniejszanie/powiększanie |  | Zoom 25-400% |  |
| 21. | Liczba kopii |  | 99 |  |
| 22. | Kopiowanie dwustronne |  | automatyczne |  |
| Interfejsy i oprogramowanie standardowe |  |  |  |  |
| 23. | Złącza | Port USB 2.0, Ethernet 10/100/1000BaseTX |  |  |
| Podawanie papieru |  |  |  |  |
| 24. | Pojemność podajników papieru | Podajnik 1: 250 arkuszy 80 g/m2; Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy 80 g/m2; |  |  |
| 25. | Format papieru | Podajnik 1: A4, A5, B5, A6 Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, A6, C5, C6 Druk dwustronny: A4, A5, B5 |  |  |
| 26. | Gramatura papieru | Podajnik 1: 60 – 120 g/m2; Druk dwustronny: 60 – 120 g/m2; Podajnik uniwersalny: 60 – 120 g/m2 Podajnik skanera: 60 – 105 g/m2 |  |  |
| 27. | Odbiornik papieru | Co najmniej 100 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu |  |  |
| Pozostałe parametry techniczne |  |  |  |  |
| 28. | Pamięć (RAM) | co najmniej 512 MB |  |  |
| 29. | Obciążenie | co najmniej 20 000 stron miesięcznie |  |  |
| 30. | Wyświetlacz LCD | kolorowy, umożliwiający realizację poszczególnych funkcji przy urządzeniu |  |  |
| Wymagane dokumenty |  |  |  |  |
| 31. | Normy | Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprzętu Certyfikat ISO 140001:2004 producenta oferowanego sprzętu Urządzenie spełniające normy Energy Star oraz CE. |  |  |
| Materiały eksploatacyjne |  |  |  |  |
| 32. | Materiały eksploatacyjne | Wymagana rozdzielność bębna i tonera. Toner startowy o minimalnej wydajności 2 000 stron (liczba stron A4 w druku zgodnym z ISO/ISC 19752) Dodatkowy toner (tonery) o minimalnej wydajności 4 000 stron (liczba stron A4 w druku zgodnym z ISO/ISC 19752). Możliwość regenerowania dostarczonych tonerów |  |  |
|  |  | Możliwość stosowania tonerów regenerowanych |  |  |
| Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |  |
| 33. | Wyposażenie dodatkowe | Kabel USB do podłączenia drukarki do komputera. Kabel zasilający. |  |  |
| 34. | Oprogramowanie | Oprogramowanie do obsługi wszystkich rodzajów prac urządzenia - drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax - dedykowane przez producenta urządzenia dla danego modelu. |  |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |  |  |
| 35. | Wymaganie dodatkowe | Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, zakupione w oficjalnym kanale sprzedaży producenta i posiadać pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczany sprzęt musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 |  |  |
| 36. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |  |

Powyższe warunki stanowią dolne wymagania odcinające, tj. Wykonawca może zaproponować dostawę urządzeń o parametrach lepszych niż określone w niniejszym załączniku. Nie spełnienie minimalnych wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Oświadczamy, że oferowane przez nas urządzenie spełnia minimalne wymogi techniczne określone powyżej. W celu potwierdzenia spełnienia tych wymagań przedkładamy: