# SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

APARAT ULTRASONOGRAFICZNY

DO BADAŃ ECHOKARDIOGRAFICZNYCH

Liczba zamawianych urządzeń – 1 zestaw.

Wykonawca: 			     .

Producent:

Kraj

Nazwa  zestawu / typ / model :

| Lp. | Parametry techniczne | Odpowiedź wymagana | Opis oferowanych parametrów |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Parametry ogólne |  |  |  |  |
|  | Kliniczny cyfrowy echokardiograf, z kolorowym Dopplerem, mobilny z czterema skrętnymi kołami, z blokadą oraz hamulcem na wszystkich kołach, z systemem archiwizacji i zarządzania obrazami | TAK |  |  |
|  | Rok produkcji 2023 | TAK |  |  |
|  | Waga urządzenia max 60kg | TAK |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe 220-230 V, 50-60 Hz | TAK |  |  |
|  | Cyfrowy system formowania i przetwarzania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu min.2-18 MHz. | TAK |  |  |
|  | Regulacja obrotu panelu sterowania (pulpitu) w lewo/prawo | TAK |  |  |
|  | Monitor kolorowy LCD o przekątnej ekranu min. 21,5” z możliwością regulacji położenia niezależnie od konsoli aparatu. | TAK |  |  |
|  | Dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 10”do sterowania funkcjami aparatu, wbudowany w aparat | TAK |  |  |
|  | Min. 4 aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych USG | TAK |  |  |
|  | Moduł EKG wbudowany w aparat, kabel EKG trójodprowadzeniowy na elektrody samoprzylepne | TAK |  |  |
| Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |  |
|  | B-mode | TAK |  |  |
|  | Minimum 900 000 tys. efektywnych kanałów | TAK |  |  |
|  | Dynamika min. 410 dB | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie ciągłoogniskowe na całej głębokości obrazowania (bez konieczności regulacji ognisk) z trybem ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji w trybie 2D min. 33cm, (zależny od nastaw i sondy.) | TAK |  |  |
|  | Powiększenie obrazu (bez utraty jakości) min. 8x w stosunku do rzeczywistej wielkości | TAK |  |  |
|  | M-mode | TAK |  |  |
|  | M-mode anatomiczny | TAK |  |  |
|  | Kolor M-mode | TAK |  |  |
|  | Power Doppler | TAK |  |  |
|  | Regulacja bramki w zakresie min.1-16 mm | TAK |  |  |
|  | Kolorowy Doppler tkankowy | TAK |  |  |
|  | Doppler spektralny z falą ciągłą z max mierzoną prędkością przy zerowym kącie min. 10m/s | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym i raportami | TAK |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplerakolorowego i PW - Doppler - triplex | TAK |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplerakolorowego i CW – Doppler - triplex | TAK |  |  |
|  | Funkcje postprocessingu – dla trybu PW (pętle/obrazy bieżące, archiwum wewnętrzne) |  |  |  |
|  | - wzmocnienie | TAK |  |  |
|  | - linia bazowa | TAK |  |  |
|  | - korekcja kąta | TAK |  |  |
|  | - inwersja spektrum | TAK |  |  |
|  | - format wyświetlania | TAK |  |  |
|  | - szybkość obrazowania (skala czasu) | TAK |  |  |
|  | - pełna oś czasu | TAK |  |  |
|  | - usuwanie słabych sygnałów | TAK |  |  |
|  | - mapy szarości | TAK |  |  |
|  | - koloryzacja | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie poszerzone dla sondy sektorowej przezklatkowej – pole obrazowania od punktu styku ze skórą pacjenta dla sondy sektorowej przezklatkowej zaczyna się od odcinka a nie punktu jak przy standardowym trybie na sondzie sektorowej | TAK |  |  |
|  | Częstość odświeżania obrazu w trybie 2D minimum 1000 obr./sek. | TAK |  |  |
|  | Ilość częstotliwości harmonicznych dla sondy sektorowej przezklatkowej minimum 3 | TAK |  |  |
|  | M – mode „krzywoliniowy” | TAK |  |  |
|  | Kolor Doppler z częstością odświeżania obrazu min. 150 obrazów na sek. | TAK |  |  |
|  | Doppler spektralny z falą pulsacyjną PW z max. mierzoną prędkością przy zerowym kącie min. 6,5 m/s | TAK |  |  |
| Oprogramowanie pomiarowo obliczeniowe |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów, obliczeń i generowania raportów dla badań: |  |  |  |
|  | - echokardiograficznych dorosłych | TAK |  |  |
|  | - echokardiograficznych pediatrycznych | TAK |  |  |
|  | - badań naczyniowych | TAK |  |  |
|  | - badań TCD | TAK |  |  |
|  | Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu. | TAK |  |  |
|  | Pomiary odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości, objętości przepływu | TAK |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | TAK |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie własnych pomiarów | TAK |  |  |
|  | Pomiary Z-scores | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy kurczliwości i odkształcenia lewej komory serca z przedstawieniem wyników w formie wykresu „OKO BYKA” | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy odkształceń i tempa odkształceń mięśnia sercowego metodą śledzenia markerów akustycznych | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej metodą śledzenia markerów akustycznych | TAK |  |  |
| ARCHIWIZACJA |  |  |  |  |
|  | Możliwość archiwizowania obrazów w formacie „surowych danych” z możliwością późniejszej kontroli obrazu i analizy ilościowej podobnie jak w trakcie bezpośredniego badania pacjenta | TAK |  |  |
|  | Wbudowany wewnętrzny system archiwizacji obrazów i sekwencji oraz danych pacjentów na dysku twardym oraz możliwość zapisu obrazów w formatach kompatybilnych z systemem operacyjnym Windows (system informatyczny przychodni działa tylko w oparciu o system operacyjny Windows), tj. w formatach co najmniej DICOM, AVI, JPG | TAK |  |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu o pojemności min. 1 TB | TAK |  |  |
|  | Liczba obrazów w „Cine loop” dla prezentacji 2D min. 10 000 obrazów | TAK |  |  |
|  | Wyjście USB do pamięci typu FLASH do nagrywania obrazów w formatach co najmniej JPG, AVI, DICOM | TAK |  |  |
|  | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączania obrazów do raportu oraz z możliwością wprowadzania własnych opisów i komentarzy do raportu | TAK |  |  |
|  | Moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM, min. klasy DICOM PRINT, STORE, QUERY/RETRIEVE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR) kardiologiczne, naczyniowe. Aktywne bezterminowe licencje DICOM 3.0 | TAK |  |  |
| Głowice |  |  |  |  |
|  | Sektorowa przezklatkowa, wykonana w technice matrycowej |  |  |  |
|  | - kąt pola obrazowania min 120 stopni | TAK |  |  |
|  | - zakres częstotliwości min. 1,5 – 4,0 MHz | TAK |  |  |
|  | - ilość elementów piezoelektrycznych min 280 | TAK |  |  |
|  | Sonda liniowa do badań naczyniowych |  |  |  |
|  | - zakres częstotliwości min 3 – 10 MHz | TAK |  |  |
|  | - ilość elementów piezoelektrycznych min 192 | TAK |  |  |
|  | - szerokość czoła głowicy max. 45mm | TAK |  |  |
| OPCJE ROZBUDOWY DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERTY |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o sondę przezprzełykową w zakresie częstotliwości min 4 – 9 MHz i kątem pola obrazowania min 90 stopni | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o sondę konweksową w zakresie częstotliwości min 2 5 MHz i ilością elementów piezoelektrycznych min. 192 | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o sondę liniową, matrycową w zakresie częstotliwości min 6 -15 MHz i ilością elementów piezoelektrycznych min. 1000 | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o automatyczne pomiary bazujące na wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji w obrazowaniu B-mode min. pomiary LV przy projekcji przymostkowej długiej (PLAX) oraz automatyczne rozpoznanie najbardziej charakterystycznych parametrów przepływu dopplerowskich min. MV E/A Velocity, AV Trace | TAK |  |  |
| Informacje dodatkowe |  |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych. Załączyć kserokopie dokumentów. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie szkoleniowe zawierające min. przykładowe obrazy, miejsca przyłożenia głowicy, bazę wiedzy | TAK |  |  |
|  | Gwarancja na dostarczony sprzęt min. 36 miesiące | TAK | podać wartość oferowaną |  |
|  | Zapewnienie co najmniej 1 przeglądu serwisowego w każdym roku gwarancji | TAK |  |  |
|  | Zapewnienie autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego | TAK |  |  |

UWAGA!

- Powyższe parametry stanowią parametry odcinające, tzn. niespełnienie któregoś z warunków wymaganych powoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w związku z tym Wykonawca może zaproponować wyższe niż minimalne parametry techniczne,

- Dla potwierdzenia wszystkich deklarowanych wartości parametrów oferowanego sprzętu Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Stwierdzenie niezgodności deklarowane parametrów z faktycznymi parametrami spowoduje odrzucenie oferty.

- Wypełniając formularz w kolumnie 4:

  - w przypadku potwierdzenia istnienia danego parametru Wykonawca udziela odpowiedzi TAK/NIE,

  - jeśli dany parametr określony jest minimalną lub maksymalną wartością liczbową wykonawca podaje wartości liczbowe danego parametru, które posiada oferowane przez niego urządzenie Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach miary wskazanych w kolumnie 2. Inne jednostki nie będą przeliczane i zostaną uznane jako niespełnienie parametrów, co spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Oświadczamy, że oferowane przez nas urządzenie spełnia minimalne wymogi techniczne określone powyżej. W celu potwierdzenia spełnienia tych wymagań przedkładamy: